Бизнес – план.

- ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ (ИЛИ БИЗНЕС-ПЛАН).

Технико-экономическое обоснование проводится на основе использования универсальных наземных установок, предназначенных для точного дозирования и загрузки входных компонентов в смеситель Серия («Манипулятор») и смесителя новой Серии (САН-0,5ГП). Найденная схема производства позволяет механизированным путём выпускать ячеистый бетон (газобетон и пенобетон) по технологии естественного твердения объёмом до 15 м3 в сутки при плотности 750 - 1200 кг/м3 и прочности до 40 кг/см2 -  для конструктивных элементов и плотности от 300 кг/м3  - в качестве дополнительного утепления стен, полов и кровли. Данные комплекты по стоимости практически в 2,5-3 раза ниже эстакадных линий. Для резкого снижения себестоимости продукции в технологии производства ячеистых бетонов могут использоваться элементы НАНОТЕХНОЛОГИЙ, а также быстро развивающиеся технологии уменьшения цементов в расходной карте почти в 1,5-2 раза. В расчётах используются данные Сайта: www.s-obi.narod.ru. Сведения о применяемом оборудовании можно найти в меню сайта. Расчётная себестоимость 1 м3 продукции приводится на ноябрь 2006 года по Новосибирской области.

1.1. Характеристика производственного участка.

| Производительность, м3 в сутки. | 10 |
| --- | --- |
| Количество смен в месяц. | 25 |
| Выпуск продукции в месяц, м3 в месяц. | 250 |

1.2. Затраты на покупку оборудования.

| Наименование. | кол-во. | Цена за единицу, тыс. руб. | Цена, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Смеситель Серии (САН-0.5ГП). | 1 ком-т. | 147 | 147 |
| «Манипулятор». | 1 ком-т. | 120 | 120 |
| Формы ковровые на 10.0 м3. | 4 ком-та. | 65 | 260 |
| Платформа для расстановки, крепления и подогревания форм. | 2 ком-та. | 85 | 170 |
| Система для подогревания и дозирования воды с эстакадой. | 1 ком-т. | 65 | 65 |
| Электрощит с пультом управления. | 1 ком-т. | 45 | 45 |
| Итого: | - | - | 807 |

ПРИМЕЧАНИЕ. Данная модификация установки комплектуется многофункциональным смесителем новой серии для производства газобетона и пенобетона производительностью от 500 литров готовой продукции за один замес. Размер ячеек блок-формы выбран следующий: 600/250/300 мм. Посадочные места смесителя и других устройств совместимы между собой и в тоже время каждое устройство может работать в автономном режиме без поддержки другого. В силу большой стоимости форм в комплекте прилагаются чертежи для изготовления простейших форм на месте.

  - Затраты на покупку сырья.

| 1 | Стоимость цемента, рублей за 1 тонну. | 3200 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Стоимость песка, рублей за 1 тонну. | 180 |
| 3 | Стоимость доставки цемента цементовозом, руб. за 14-15 тонн. | 3000 |
| 4 | Стоимость доставки песка КАМАЗом, руб. за 10 тонн. | 2800 |
| 5 | Стоимость пудры ПАП-1 или ПАП-2, рублей за 1 кг.. | 118 |
| 6 | Стоимость едкого натра, рублей за 1 кг.. | 16 |
| 7 | Стоимость пластификатора С-3, рублей за 1 кг. | 27 |
| 8 | Стоимость жидкости для размешивания ПАП-1, руб. за 1 литр. | 21 |
| 9 | Стоимость 1кВт*час, рублей. | 2.2 |
| 10 | Стоимость 1 м3воды, в рублях | 27 |
| 11 | Заработная плата рабочим, рублей за один кубометр. | 200 |
| 12 | На приготовление одного блока необходимо потратить воды, литров. | 3-4 |
| 13 | Объём одного замеса, в литрах. | от 500 |

  - Себестоимость изготовленной газобетонной продукции по расходной карте для плотности 850 кг/м3 с учётом затрат на сырьё, электроэнергию и з./п. рабочим.

| П/№ | Перечень произведённых затрат. | Себест-ть из расчёта на один блок, в рублях. | Себест-ть на 1 м3 изделий, в рублях. | Вклад расходов в %. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цемент. | 16.32 | 1 171.61 | 64.2 |
| 2 | Доставка цемента. | 1.02 | 73.2 | 4.0 |
| 3 | Песок. | 1.08 | 77.5 | 4.3 |
| 4 | Доставка песка. | 1.12 | 80.4 | 4.4 |
| 5 | Вода. | 0.11 | 7.8 | 0.43 |
| 6 | Химия. | 2.5 | 179.4 | 9.8 |
| 7 | Электротэновое нагревание воды. | 0.42 | 30.1 | 1.7 |
| 8 | Электро-механизмы. | 0.06 | 4.3 | 0.24 |
| 9 | Заработная плата. | 2.8 | 200.9 | 11.00 |
| 10 | Итого. | 25.43 | 1 825.6 | 100 |

Расчёты показывают:

- Более половины затрат  в себестоимость одного кубометра газобетонной продукции вкладывает цемент (64.2% или 1 172 рублей). Здесь, необходимо найти технологии, которые позволяли бы уменьшить содержание цемента в расходной карте или найти его заменители по меньшей цене. В этом направлении в Сибири успешно ведутся работы!!!  Предварительные эксперименты показывают, что себестоимость 1 м3 произведённого продукта по таким технологиям, может уменьшиться примерно в 1,5-2 раза. Прочность изделия, наоборот, может увеличиться в 1,5-2 раза.

- Вклад песка, химии и з./платы в себестоимость одного кубометра продукции приблизительно равны между собой (9-11% или 180 рублей) и в совокупности 2 раз меньше, чем затраты по цементу. По данным позициям, себестоимость можно реально снизить за счёт уменьшения стоимости песка или его заменителей.

- Доля вклада электричества в себестоимость относительно мала (4,3 рубля на 1 м3). Поэтому увеличение мощности двигателя для устойчивой работы механизмов не будет влиять на резкое увеличение стоимости продукта.

- Доля вклада нагревания воды электричеством в себестоимость продукции небольшая (всего 1.7% или 30 рублей на 1 м3). Нагревание воды с помощью электронагревательных тэнов является простым способом и относительно дешёвым. В данном случае, для снижения стоимости нагревания воды не нужно искать более сложные пути.

- Доля вклада доставки цемента и песка в себестоимость составляет 8,4% или 154 руля. Здесь, нужно, искать пути уменьшения стоимости перевозок за счёт покупки собственного транспорта.

- Себестоимость произведённой продукции можно снизить за счёт уменьшения численности обслуживающего персонала, а также за счёт перехода на полностью автоматизированное производство.

1.5. Расчёт дохода.

| № | Параметры. | Плотность, 850 кг/м3. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Продажная цена, рублей на 1 м3. | 2500 |
| 2 | Общие затраты, рублей на 1 м3. | 1826 |
| 3 | Прибыль, рублей с 1 м3. | 674 |
| 4 | Прибыль в месяц, рублей. | 168 500 |

1.6. Сроки окупаемости.

| № | Параметры. | Плотность, 850 кг/м3. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прибыль за месяц, рублей. | 168 500 |
| 2 | Затраты на покупку оборудования, в рублях. | 807 0000 |
| 3 | Сроки окупаемости, месяцев. | 807 000:168 500 = 4,8 |

ПРИМЕЧАНИЕ. Все расходы в приведённом БИЗНЕС-ПЛАНЕ даны по максимальным расценкам.

ЗАО "Компания Новые Строительные Технологии" , г. Новосибирск, Октябрьский район, улица Высоцкого, дом 3, офис 318, телефон/факс: 8(383) 219-79-51, рабочий сотовый: 8-960-788-2439, e-mail: sobe@ngs.ru, сайт: www.penobeton-n.narod.ru .